実績報告書に必要な工事写真

※日付は確実に入っていること

| １．着工前立会 | 市職員の立会写真 |  |
| --- | --- | --- |
| ２．設置場所工事前 | ①浄化槽設備士及び設備士の標識 |  |
| ３．基礎工事の状況 | ①栗石地業（十分につき固めたところ） ②型枠、鉄筋工事（配筋、スケールを入れる） ③ベースコンクリート打設状況 ④ベースコンクリート完成 （コンクリートの大きさ、厚さ、水平の確認、 スケールで計る） ⑤既製コンクリート板使用の場合は、認定シール のわかる写真 | 掘削の深さ・梯子の設置 |
| ４．浄化槽据付工事 | ①浄化槽本体機種名及び型式、設備士 ②水準器を用い、水平を確認できる。 ③水張りの状況（水張り状況が確認できる） ④水締め及び突き固めを行っている状況 （下段・中段・上段） | 埋め戻しは、良質の 砂を使用し、礫が混入しないよう注意すること。発生土の使用は認めない。 |
| ５．上部コンクリートスラブ工事 | ①上部コンクリートスラブの配筋スケールを入れる ②コンクリートの打設状況 ③上部コンクリートスラブ完成 （コンクリートの大きさ、厚さの確認、スケールで計る） |  |
| ６．かさあげの状況 | ①スケールをあてるなどして、かさあげ高さが 確認できること |  |
| ７．ブロワー据付工事 | ①ブロワー据付状況 |  |
| ８．ポンプの設置 | ①ポンプの設置状況 | ※ポンプがある場合 |
| ９．最終放流場所 | ①放流口と放流先の状況 | 放流先の側溝等が開閉できない場合、接続工事の写真を添付すること |
| 10．宅内配管工事 | ①台所からの配管状況 ②洗面所等からの配管状況 ③浴槽からの配管状況 ④上記以外の生活排水の配管状況 | 配管工事の施工前と施工後がわかること |
| 11．既存設備撤去工事 | ①既存浄化槽及び汲み取り槽の撤去状況 |  |
| 12．完成写真 | ①浄化槽設備士と標識 | 浄化槽上部スラブ全景 |